| 姓名： |  | 刘宇敏 | 学号： | 2510250392 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业年级： |  | 2025 | 班级： | （注：教务系统班级编号） |
| 分组：无 |  |  | 实验室： |  |
| 指导教师： |  |  | 实验日期： | 12.10 |
| 实验的准备阶段 (指导教师填写) | 课程名称 | 计算机科学导论 |  |  |
|  | 实验名称 | 实验04 基础逻辑门的构建与验证 |  |  |
|  | 实验目的 | - 掌握计算机中最基本的逻辑单元：与(AND)、或(OR)、非(NOT)、异或(XOR)门。 - 理解真值表的概念，并能通过电路行为验证真值表。 - 熟悉《图灵完备》游戏的基本操作和界面。 |  |  |
|  | 实验内容 | 1. 在《图灵完备》中成功构建AND、OR、NOT、XOR四种基础逻辑门电路。 2. 使用《图灵完备》中的输入针和输出针组件，为每个逻辑门搭建测试环境。 3. 通过切换输入信号的所有可能组合（00, 01, 10, 11），观察并记录输出结果，完成真值表。 |  |  |
|  | 实验类型 （打） | □验证性 □演示性 设计性 □综合性 |  |  |
|  | 实验的重点、难点 | 重点：理解不同逻辑门的布尔逻辑和物理实现。 难点：仅使用游戏中最基础的元器件来搭建XOR门。 |  |  |
|  | 实验环境 | - 操作系统：Windows 7以上。 - 主要工具：《图灵完备》 |  |  |
| 实验的实施阶段 | 实验步骤及实验结果 | 图灵完备涉及到的系统层次 工具介绍： 计算机里所有的电子元件都可以基于一种叫做“与非门”（NAND gate）的基本元件而实现。在接下来的三个实验中，你将会在游戏《图灵完备》中面对一系列挑战，在求解谜题的过程中，走出从基础逻辑门通向算术单元、存储器等复杂元件的道路（后续可以沿着这条道路最终学习如何搭建完整的处理器架构）。完成所有主线关卡后，你将对处理器架构、汇编语言和电子元件彼此之间的具体联系产生更加深刻的理解。你也会了解高级编程语言中常见的条件判断、循环、函数等概念是如何在汇编和硬件层面具体实现的。 - 实验准备 - 确保已安装《Turing Complete》游戏并完成基础教程 - 准备截图工具（如Windows自带的Snipping Tool或按PrtScn键） - 熟悉游戏基本操作：放置组件、连线、删除、运行模拟 - 实验步骤 - 打开《Turing Complete》游戏，进入“逻辑门”章节。 - 选择“NOT Gate”挑战，使用一个NAND门，将其两个输入接在一起，构成NOT门。 - 连接输入针（Input Pin）和输出针（Output Pin），运行模拟，记录所有输入组合下的输出值，填写真值表。 - 类似地，完成AND、OR、XOR门的构建： - AND门：使用两个NAND门构建 - OR门： 使用三个NAND门构建 - XOR门：使用四个NAND门构建 - （提示：所有门电路，都可以只用若干个NAND门构建，也可以用当前关卡已解锁的其他门构建） - 对每个成功构建的门电路进行截图，并填写对应的真值表和逻辑表达式。 - 整理实验报告，包括所有门的真值表、电路截图、逻辑表达式及简要分析。 按照老师要求将该本报告在规定时间内上交，过期不候！ |  |  |
| 实验结果的处理阶段 | 实验结果的分析与总结 | - NOT门的构建与测试 真值表： A. 0; 1. 1; 0. 电路图： ### 逻辑函数：根据同一律，A·A=A，所以，，所以将输入端子同时接入与非门的输入1和输入2即可，得到非门。 - AND门的构建与测试 真值表： A; B; C = A · B. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. 电路图： 逻辑函数：两个NAND门级联（`A NAND (A NAND B)`） - OR门的构建与测试 真值表： A; B; C = A + B. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. 电路图： 逻辑函数：三个NAND门实现（`((A NAND A) NAND (B NAND B)) NAND ((A NAND A) NAND (B NAND B))`） - XOR门的构建与测试 真值表： A; B. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. 电路图： 逻辑函数：四个NAND门组合（`(A NAND (A NAND B)) NAND (B NAND (A NAND B))`）。 |